Отлично, теперь картина ясна. Пишу полный путь — от момента «робот в руках» до автономной навигации Nav2 по построенной карте. Ничего не пропускаю.

Сначала важная вводная — без неё дальше будет путаница.

Архитектура работы: где что запускается

У TurtleBro два «мозга»:

- Бортовой компьютер робота (Raspberry Pi 4 или аналог на борту) — здесь физически крутятся колёса, лидар, камера. Тут запускаются: драйверы моторов, лидара, одометрии, и опционально — SLAM/Nav2.

- Ваш ноутбук — отсюда вы запускаете RViz (визуализация), telop-клавиатуру и команды управления. Можно также вынести Nav2 сюда, чтобы разгрузить Pi.

Связь между ними — по Wi-Fi через ROS2 DDS (он сам находит узлы в одной сети, если ROS_DOMAIN_ID совпадает).

Поэтому почти каждый шаг ниже выполняется либо на роботе по SSH, либо на ноутбуке. Я буду явно помечать каждый блок:

- 🤖 = выполнить на роботе (по SSH)

- 💻 = выполнить на ноутбуке

Шаг 1. Включение робота и первое подключение

1.1. Физическое включение

- Поставьте робота на пол (не на стол — он поедет и упадёт при первом же запуске Nav2).

- Убедитесь, что аварийная кнопка (если есть на корпусе) разблокирована.

- Включите тумблер питания — обычно на корпусе TurtleBro есть один главный выключатель. Должны загореться индикаторы Raspberry Pi (зелёный/красный LED) и лидара (он начнёт жужжать через 5–10 секунд после загрузки).

- Подождите 60–90 секунд — Pi грузится дольше ноутбука.

1.2. Узнаём IP-адрес робота

Робот по умолчанию подключён к заводской Wi-Fi сети либо поднимает свою точку доступа. Варианты:

Вариант A — у робота есть наклейка с IP/SSID (самое частое для TurtleBro): На корпусе обычно наклейка вида SSID: TurtleBro_XX, IP: 192.168.4.1. Подключитесь к этой Wi-Fi с ноутбука.

Вариант B — робот в вашей домашней сети:

💻 На ноутбуке:

# Сканируем локальную сеть (ip a покажет вашу подсеть)

ip a | grep "inet "

# Допустим, ваша сеть 192.168.1.0/24

sudo apt install nmap -y

sudo nmap -sn 192.168.1.0/24

Ищите имя turtlebro или raspberrypi в выводе.

Вариант C — подключение через монитор (одноразовое): Подключите HDMI-монитор и USB-клавиатуру к роботу, войдите, выполните hostname -I — увидите IP. Дальше всё уже по SSH.

1.3. Первое SSH-подключение

💻 На ноутбуке:

ssh turtlebro@<IP_РОБОТА>

# Пароль обычно turtlebro или указан в документации к вашему экземпляру

Если подключилось — поздравляю, вы внутри робота. Если выдаёт ошибку Connection refused, значит SSH-сервер не запущен — нужен монитор + клавиатура и sudo systemctl enable --now ssh.

Контрольная точка: после ssh промпт изменился на что-то вроде turtlebro@turtlebro:~$. Если да — едем дальше.

Шаг 2. Проверка системы на роботе

🤖 На роботе (через SSH):

# Что за система

lsb_release -a

# Должно быть Ubuntu 22.04 — это нужно для ROS2 Humble

# Сколько памяти и нагрузка

free -h

top -bn1 | head -5

# Pi 4 имеет 4 или 8 ГБ — оба варианта ок

# Проверяем ROS2

echo $ROS_DISTRO

# Должно вывести: humble

# Если пусто:

ls /opt/ros/

# Если там есть humble — нужно его подгрузить (см. ниже)

Если $ROS_DISTRO пуст, значит ROS2 не подгружен автоматически. Добавим:

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

echo $ROS_DISTRO  # теперь должно вывести humble

Шаг 3. Перенос ваших пакетов на робота

У вас есть готовый репозиторий на GitHub (по прошлому чату). Самый чистый путь — клонировать его прямо на робота.

🤖 На роботе:

# Создаём рабочее пространство

mkdir -p ~/turtlebro_ws/src

cd ~/turtlebro_ws/src

# Клонируем (URL замените на свой)

git clone https://github.com/ВАШ_USERNAME/turtlebro-diploma.git .

# точка в конце — клонировать прямо в src/

# Проверяем

ls

# Должны увидеть: turtlebro_description, turtlebro_control,

# turtlebro_slam, turtlebro_navigation, turtlebro_bringup

3.1. Установка зависимостей

cd ~/turtlebro_ws

# rosdep подтянет все ROS-зависимости из package.xml

sudo rosdep init 2>/dev/null  # один раз, можно проигнорировать ошибку "already exists"

rosdep update

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

# Это займёт 5–15 минут — Pi не самый быстрый

3.2. Дополнительные пакеты для реального железа

Симуляция Gazebo на роботе не нужна — там настоящие сенсоры. Зато нужны драйверы:

# Драйверы для LDS-02 / RPLidar (что стоит у вашего TurtleBro — уточните!)

sudo apt install ros-humble-rplidar-ros -y

# или для LDS:

sudo apt install ros-humble-hls-lfcd-lds-driver -y

# Nav2 и SLAM (если ещё не подтянулись)

sudo apt install ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-bringup -y

sudo apt install ros-humble-slam-toolbox -y

# Утилиты для телеуправления

sudo apt install ros-humble-teleop-twist-keyboard -y

3.3. Сборка

cd ~/turtlebro_ws

colcon build --symlink-install

# На Pi сборка может занять 10–20 минут. Если падает с OOM (нехватка памяти):

colcon build --symlink-install --parallel-workers 1

Добавим автоподгрузку:

echo "source ~/turtlebro_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Контрольная точка: ros2 pkg list | grep turtlebro должно вывести все ваши пакеты.

Шаг 4. То же самое на ноутбуке (для RViz и telop)

💻 На ноутбуке: у вас уже всё стоит из дипломной работы. Просто убедитесь, что ноутбук в той же Wi-Fi сети, что и робот.

4.1. Настройка ROS_DOMAIN_ID

Чтобы узлы робота и ноутбука «видели» друг друга, на обоих должна быть одинаковая переменная:

🤖 На роботе:

echo "export ROS_DOMAIN_ID=42" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

💻 На ноутбуке:

echo "export ROS_DOMAIN_ID=42" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

Число 42 — произвольное (от 0 до 101), главное чтобы совпадало.

4.2. Проверка связи

🤖 На роботе:

ros2 run demo_nodes_cpp talker

# Должно начать спамить "Publishing: Hello World: 1, 2, 3..."

💻 На ноутбуке (новый терминал):

ros2 topic list

# Должны увидеть /chatter

ros2 topic echo /chatter

# Должны полететь те же сообщения с робота

Если увидели — связь работает, ROS2 DDS нашёл друг друга. Если нет — проверьте файрвол на ноутбуке: sudo ufw allow from <IP_РОБОТА>.

Останавливайте talker через Ctrl+C.

Шаг 5. Запуск драйверов реального железа

Здесь главное отличие от симуляции: вместо Gazebo поднимаем драйверы моторов, лидара и одометрии.

5.1. Запускаем низкоуровневый драйвер робота

У TurtleBro обычно есть пакет turtlebro_bringup или turtlebro_base от производителя — он отвечает за моторы и одометрию. Проверим, что есть:

🤖 На роботе:

ros2 pkg list | grep -i turtlebro

# Кроме ваших пакетов должен быть базовый драйвер от производителя

Если базового драйвера нет — он обычно ставится так (для официального TurtleBro):

cd ~/turtlebro_ws/src

git clone https://github.com/voltbro/turtlebro_ros2.git

cd ..

colcon build --symlink-install

source install/setup.bash

(URL может отличаться — уточните у поставщика робота.)

Запуск базы:

ros2 launch turtlebro_bringup robot.launch.py

# или похожий launch — смотрите README пакета

Должны посыпаться логи: «Motors initialized», «IMU connected», «Lidar started».

5.2. Проверка топиков

💻 На ноутбуке (новый терминал):

ros2 topic list

Должны увидеть как минимум:

/cmd_vel          # команды скорости (вход)

/odom             # одометрия (выход с энкодеров)

/scan             # лидар

/tf, /tf_static   # фреймы

/joint_states     # положения колёс

Проверяем каждый:

# Лидар

ros2 topic hz /scan

# Должна быть частота ~5–10 Hz

# Одометрия

ros2 topic hz /odom

# ~20–50 Hz

# TF-дерево

ros2 run tf2_tools view_frames

# Создаст frames.pdf — откройте, должно быть дерево: map → odom → base_link → laser/camera

Шаг 6. Тест №1 — телеуправление (самый важный первый тест)

Это главная проверка перед всем остальным. Если робот не едет по команде с клавиатуры — нет смысла запускать ни SLAM, ни Nav2.

💻 На ноутбуке:

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

Появится подсказка с клавишами:

i = вперёд, , = назад, j = поворот влево, l = поворот вправо

k = стоп

q/z = увеличить/уменьшить скорость

⚠️ Перед нажатием клавиш:

- Убедитесь, что робот на полу, а не на столе.

- Поставьте скорость поменьше: нажмите z 3–4 раза.

- Вокруг робота минимум 1 метр свободного места.

Нажмите i коротко — робот должен поехать вперёд. k — стоп.

Что проверяем:

| Тест | Ожидание |
| --- | --- |
| i → робот едет вперёд | ✅ |
| , → робот едет назад | ✅ |
| j / l → поворот на месте | ✅ |
| Скорость соответствует ожиданию | ~0.2 м/с по умолчанию |
| Направление совпадает с командой | если едет назад на i — энкодеры/моторы перепутаны местами |

Параллельная проверка с ноутбука

💻 В другом терминале:

# Смотрим, что одометрия реагирует на движение

ros2 topic echo /odom --field pose.pose.position

# Двигайте робота — x, y должны меняться

Если что-то не так:

- Робот не реагирует → проверьте ros2 topic info /cmd_vel, кто подписан. Должен быть драйвер моторов.

- Едет в неправильную сторону → правьте wheel_separation или знаки в драйвере (но это редко — обычно заводская сборка корректна).

- Дёргается → плохой контакт батареи или энкодеров.

Остановите telop через Ctrl+C.

Шаг 7. Тест №2 — визуализация в RViz

💻 На ноутбуке:

rviz2

В открывшемся окне:

- Слева Fixed Frame → odom

- Add → By topic → /scan → LaserScan — увидите красные/белые точки лидара

- Add → By topic → /odom → Odometry — стрелка положения

- Add → RobotModel → Description Source: Topic, Topic: /robot_description — увидите модель робота

Покатайте робота с teleop. В RViz:

- Стрелка одометрии должна двигаться синхронно с реальным роботом

- Точки лидара должны вращаться вокруг робота и показывать стены/мебель

Если облако точек статично или отсутствует — проверьте драйвер лидара (ros2 node list | grep lidar).

Шаг 8. Тест №3 — построение карты (SLAM)

Теперь самое интересное. Будем строить карту вашей комнаты/коридора.

🤖 На роботе (если базовый драйвер ещё работает — не выключайте; если выключен, перезапустите его):

ros2 launch turtlebro_bringup robot.launch.py

🤖 В другом SSH-окне на роботе — запустите SLAM:

ros2 launch turtlebro_slam slam.launch.py

(если ваш launch назван иначе — посмотрите в ~/turtlebro_ws/src/turtlebro_slam/launch/).

💻 На ноутбуке — RViz с конфигом для SLAM:

ros2 launch nav2_bringup rviz_launch.py

# или просто rviz2 с Fixed Frame = map

В RViz добавьте:

- Map на топик /map — увидите серое поле, постепенно прорисовывающееся

- LaserScan на /scan

- TF

Процедура построения карты

💻 Запустите teleop в отдельном терминале и медленно проведите робота по помещению:

- Стартуйте в центре или в углу.

- Двигайтесь со скоростью не больше 0.2 м/с.

- Делайте плавные повороты, не резкие.

- Старайтесь замкнуть петлю — вернуться в стартовую точку с другой стороны. Это активирует loop closure и выправит карту.

- Если карта «уехала» — двигайтесь медленнее и не делайте рывки.

Когда карта построена — сохраняем:

🤖 На роботе:

mkdir -p ~/turtlebro_ws/maps

cd ~/turtlebro_ws/maps

ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f my_room

# Создаст my_room.yaml и my_room.pgm

Откройте my_room.pgm любой смотрелкой картинок — увидите карту в чёрно-белом.

Контрольная точка: есть два файла — my_room.yaml и my_room.pgm. Если есть — переходим к Nav2.

Шаг 9. Тест №4 — автономная навигация (Nav2)

Самая «дипломная» часть. Робот сам поедет к точке, которую вы укажете в RViz.

Останавливаем SLAM (Ctrl+C в окне SLAM), базовый драйвер оставляем работать.

🤖 На роботе:

# Запускаем Nav2 с нашей картой

ros2 launch turtlebro_navigation navigation.launch.py \

map:=/home/turtlebro/turtlebro_ws/maps/my_room.yaml

(точное имя launch и параметра смотрите в своём пакете)

💻 На ноутбуке:

rviz2

# Откройте конфиг nav2_default_view.rviz если есть:

rviz2 -d /opt/ros/humble/share/nav2_bringup/rviz/nav2_default_view.rviz

Процедура:

- Initial Pose: в RViz нажмите кнопку 2D Pose Estimate сверху и кликните в карте там, где робот реально стоит, с правильным направлением стрелки. Это «скажет» AMCL, где он находится.

- Облако частиц AMCL (зелёные стрелочки) должно сначала разлететься, потом собраться вокруг робота — это значит локализация работает.

- Nav Goal: нажмите кнопку 2D Goal Pose и кликните на карте цель. Робот должен:

  - Спланировать путь (зелёная линия — global planner)

  - Начать ехать

  - Объезжать препятствия (если поставить коробку на пути)

Что проверять во время навигации

💻 В отдельных терминалах:

# Активно ли планирование

ros2 topic echo /plan --once

# Какие команды идут на моторы

ros2 topic echo /cmd_vel

# Загрузка Pi

ssh turtlebro@<IP> "top -bn1 | head -5"

Типичные проблемы

| Симптом | Причина / Решение |
| --- | --- |
| Робот стоит, в логах «Failed to compute path» | Initial Pose поставлена неверно. Поправьте через 2D Pose Estimate. |
| Робот дёргается, виляет | Слишком агрессивные параметры контроллера в nav2_params.yaml — уменьшите max_vel_x. |
| Робот считает себя в другой точке карты | AMCL не сошёлся. Дайте роботу немного покрутиться (повороты помогают). |
| Постоянные «Recovery behaviors» | Лидар не видит стены так, как они на карте — освещение/мебель изменились, постройте карту заново. |
| Pi виснет | Перенесите Nav2 с робота на ноутбук (запускайте 9-й шаг 💻 вместо 🤖). |

Шаг 10. Финальная проверка — полный пайплайн

Запускаем всё одной командой и проверяем сценарий целиком.

🤖 Терминал 1 (на роботе):

ros2 launch turtlebro_bringup robot.launch.py

🤖 Терминал 2 (на роботе):

ros2 launch turtlebro_navigation navigation.launch.py \

map:=/home/turtlebro/turtlebro_ws/maps/my_room.yaml

💻 Терминал на ноутбуке:

rviz2 -d ~/turtlebro_ws/src/turtlebro_navigation/config/nav.rviz

В RViz: 2D Pose Estimate → 2D Goal Pose → робот едет.

Сценарий для записи в дипломе:

- Поставьте робот в точке A.

- Дайте Nav Goal в точку B на расстоянии 3–5 м.

- По пути поставьте коробку (после старта движения).

- Робот должен её обнаружить и объехать.

- Доехал до B → даём цель в C на возврат.

Запишите это видео через ros2 bag record -a — пригодится для защиты:

cd ~/Videos

ros2 bag record -a -o real_robot_demo

# Ctrl+C для остановки

Чек-лист «всё работает на реальном роботе»

- [ ] SSH-подключение к роботу есть

- [ ] $ROS_DISTRO = humble на обоих компьютерах

- [ ] ROS_DOMAIN_ID совпадает

- [ ] talker/listener работают между роботом и ноутом

- [ ] ros2 pkg list | grep turtlebro показывает все ваши пакеты

- [ ] /cmd_vel, /odom, /scan, /tf публикуются

- [ ] Робот едет по teleop в правильную сторону

- [ ] RViz показывает модель, лидар и одометрию

- [ ] SLAM построил карту, сохранена в .yaml + .pgm

- [ ] Nav2 успешно ведёт робот к цели и объезжает препятствия

- [ ] Записан bag-файл для демонстрации

Контрольная точка для меня

Скажите, на каком шаге вы сейчас, и сообщите:

- ✅ Робот включился, IP узнали? Какой?

- ✅ SSH работает?

- ✅ Какая модель лидара стоит (rplidar / LDS-02 / другой)?

- ✅ Знаете ли вы имя базового пакета от производителя (что-то вроде turtlebro_bringup или turtlebro_base)?

Когда ответите — я сразу подскажу конкретные команды и поправки на ваш экземпляр, и не дам застрять на ошибках вроде «ros2 launch ... не находит файл».